附件2：

恩施州民族幼儿园视频监控系统升级改造二期

——校园周界智能安防设备需求清单及需求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏主机（双防区） | 脉冲值：700V～10000V 报警时间：≤3S 电流峰值：≤10A 间隔时间： 1s～1.5s 持续时间：≤0.1s 最大能量：≤5J 最大电量：≤2.5mc 抗脉冲电压：>10000V 使用温度：-40℃～+85℃ 主机功耗： 双防区≤15瓦 1. LED液晶数码显示，在线显示输出电压、断路、短路、故障状态，开关控制高低压转换、消音、电源开关。 2. 主机自带防区识别。 3.键盘和软件控制具有高/低压切换切换功能，同时显示电压数值。 4.具有定时布防/撤防和高低压转换功能，供电方式：AC220V±10%、AC12V/2A-AC26V/2A， 5、同时具有RS485/开关量/网络接口，软件和控制键盘远程操控，可远程异地操控某台电子围栏主机布/撤防、高低压转换等。 6.同时具有短路、断线、防拆报警方式和DC12V警灯接口，多种主机自身故障检测功能。 ★7.支持对原有周界中控设备无缝融合，提供设备兼容性承诺函，若提供虚假承诺函作无效投标处理。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电子围栏主机（单防区） | 脉冲值：700V～10000V 报警时间：≤3S 电流峰值：≤10A 间隔时间： 1s～1.5s 持续时间：≤0.1s 最大能量：≤5J 最大电量：≤2.5mc 抗脉冲电压：>10000V 使用温度：-40℃～+85℃ 主机功耗： 单防区≤10瓦 1. LED液晶数码显示，在线显示输出电压、断路、短路、故障状态，开关控制高低压转换、消音、电源开关。 2. 主机自带防区识别。 3.键盘和软件控制具有高/低压切换切换功能，同时显示电压数值。 4.具有定时布防/撤防和高低压转换功能，供电方式：AC220V±10%、AC12V/2A-AC26V/2A， 5、同时具有RS485/开关量/网络接口，软件和控制键盘远程操控，可远程异地操控某台电子围栏主机布/撤防、高低压转换等。 6.同时具有短路、断线、防拆报警方式和DC12V警灯接口，多种主机自身故障检测功能。 ★7.支持对原有周界中控设备无缝融合，提供设备兼容性承诺函，若提供虚假承诺函作无效投标处理。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 合金线 | 线径：Φ2.0多股铝镁合金线，7股外径Φ2.0mm | 4900 | 米 |  |  |
| 4 | 避雷器(含支架) | 耐压10KV，三层宝塔型 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 声光报警器（含支架） | 供电电压12V/5W，圆形LED，声光一体 | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 受力柱（含底座、底座螺丝） | 铝合金管Φ32×2×1200mm ，银白色氧化、喷砂表面硬化， 加厚万向型铝合金底座，厚度3毫米 | 30 | 套 |  |  |
| 7 | 受力柱绝缘子 | 防水套环形，Φ32 ABS复合材料，抗老化、抗腐蚀 | 190 | 只 |  |  |
| 8 | 承力柱（含底座、螺丝） | 铝合金管Φ21×1.5×1200mm ，银白色氧化、喷砂表面硬——加厚万向型铝合金底座，厚度3毫米 | 180 | 套 |  |  |
| 9 | 承力柱绝缘子（含螺丝） | 套环型；Φ20ABS复合材料、抗高压、抗老化、抗腐蚀材质 | 1090 | 只 |  |  |
| 10 | 双绝缘高压线 | 耐受15KV电压，硅橡胶外皮，双层绝缘，内芯采用脉冲电子围栏专用合金线 | 100 | 米 |  |  |
| 11 | 紧线器 | Φ2.0专用，优质ABS工程材料、抗老化、小齿收紧器 | 56 | 只 |  |  |
| 12 | 线线连接器 | 双螺纹型，铝合金材质、耐腐蚀 | 116 | 只 |  |  |
| 13 | 警示牌（中性、打眼） | PVC材质，200×100双面卡扣设计、 抗紫外线，耐腐蚀，强度高 | 80 | 块 |  |  |
| 14 | 防雨箱 | 500*400*180*0.8mm不锈钢材质， | 3 | 只 |  |  |
| 15 | 蓄电池 | 12V/4AH | 32 | 块 |  |  |
| 16 | 接地桩 | 专用地钎 | 4 | 只 |  |  |
| 17 | 交换机 | 24口千兆 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 视频转换器 | HDMI转SDI | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 报警信号线 | 485信号控制线 | 800 | 米 |  |  |
| 20 | 电源线 | 主机220V供电线 | 800 | 米 |  |  |
| 21 | PVC穿线管 | 线缆穿线管 | 1600 | 米 |  |  |
| 22 | 膨胀螺丝 | Φ8*80和Φ8*100 | 524 | 只 |  |  |
| 23 | 电源插座 | 主机电源插座 | 3 | 个 |  |  |
| 24 | 漏电保护器开关 | 10安漏电保护器 | 3 | 个 |  |  |
| 25 | 施工辅料 |  | 1 | 批 |  |  |
| 26 | 施工费 |  | 800 | 米 |  |  |
| 27 | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |

1.★为必须满足项，有任意★项不响应或出现负偏离则视为未响应采购文件，视为无效投标处理。

2.使用脉冲电子围栏周界防护系统，在现有围墙或铁栅栏上垂直和倾斜安装6道合金线，平均每200米做为一个报警防区，共4个防区，电子墙高度1200厘米，合金线间距18厘米，立柱间距4米。

一、运输及包装方式的要求

1.供应商负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。

2.包装方式按照原厂出厂原标准，供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失。

二、安装、调试、验收及相关技术文件、资料

1.供应商负责安装、调试。安装、调试完成后，由以恩施州民族幼儿园相关部门组织验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

2.验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，供应商应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

3.供应商应向幼儿园提供但不限于A-E项技术文件和资料：

A．产品安装、操作和维修保养手册；

B．产品使用说明书；

C．产品出厂检验合格证；

D．产品到货清单；

E．产品保修证明；

三、质保期及售后服务：

1.质保三年，质量按国家有关机构认可备案的企业标准执行，维修方式按国家三包规定。

2.质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由供应商承担；供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。供应商将向幼儿园提供优质的售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受幼儿园的电话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在2小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

3.保修期内，供应商应对产品进行免费维护保养，保修期满后，供应商必须继续支持维修，并按不高于市场价标准收取维修及零配件费用。在整个产品运行过程中，供应商帮助幼儿园解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

4.供应商须具有可靠的售后服务能力和保障，有固定的售后服务机构和热线服务电话，能提供正常的技术、备品备件服务。须提供负责维修、保养的售后服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话等详细资料

四、付款方式和时间安排

产品安装验收合格后，供应商须提供发票后，支付全部合同价的货款。

五、违约责任

1.中标并合同生效后，供应商逾期交付产品，应向幼儿园每日支付合同总价千分之三的违约金。验收合格后，幼儿园逾期付款，应向供应商每日支付合同总价千分之三的违约金。

2.供应商所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，幼儿园有权拒绝收货。供应商不能交货或不能依约提供技术服务或单方终止合同，则供应商向幼儿园支付合同总价百分之三十的违约金。

3.供应商交付的产品存在幼儿园验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，幼儿园有权在质保期内向供应商主张退货或换货，并可主张供应商向幼儿园支付合同总价百分之三十的违约金。